Лекция 3. Цифровое изображение и базовый конвейер компьютерного зрения

Развёрнутый конспект на два академических часа. Дисциплина «Искусственный интеллект в креативных технологиях», магистратура 09.04.02, семестр 1

Table of Contents

Паспорт занятия	1

Как читать конспект	2

1. Зачем инженеру знать, как устроено изображение	2

2. Изображение как массив чисел	2

2.1. Цветовые пространства	3

2.2. Гамма и нелинейность яркости	3

2.3. Форматы, потери и метаданные	3

3. Квантование, гистограмма и метрика PSNR	4

4. Свёртка и типовые фильтры	4

5. Шум, сглаживание и компромисс	5

6. От фильтров к свёрточным сетям	5

7. Задачи зрения и метрики	6

8. Конвейер зрения и типичные ошибки	6

9. Типичные заблуждения	7

10. Что проверить в ЛР 3 и ЛР 4	7

Итоговый квиз	7

Выводы	9

Источники и дата проверки	10

Паспорт занятия

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Номер и тема | лекция 3 «Цифровое изображение и базовый конвейер компьютерного зрения» |
| Место в курсе | семестр 1, третья лекция из восьми; опирается на лекции 1 (воспроизводимость, паспорт эксперимента) и 2 (данные и права); открывает цикл о генерации изображений |
| Длительность | 2 академических часа (90 минут чистого времени) |
| Связанные ЛР | ЛР 3 «Подготовка изображений и визуализация в Engee»; ЛР 4 «Исследование операций обработки изображений в Engee» |
| Результаты обучения | 1) описывать цифровое изображение как массив и оценивать его объём; 2) объяснять влияние цветового пространства, гаммы, квантования и формата; 3) вычислять размер результата свёртки и применять типовые ядра; 4) объяснять компромисс «подавление шума — потеря деталей»; 5) различать классификацию, детекцию и сегментацию и выбирать метрику; 6) находить типичные ошибки в конвейере зрения |
| Индикаторы компетенций | ПК-11.1 (безопасная и воспроизводимая работа с программными компонентами ИИ); ПК-6.1 (декомпозиция задачи создания медиасистемы) — через наблюдаемые действия: студент измеряет, сравнивает с эталоном и записывает условия эксперимента |
| Предварительные знания | лекции 1–2; линейная алгебра и статистика на уровне курса бакалавриата |

Как читать конспект

Текст написан так, чтобы по нему можно было изучить тему без слайдов. Внутри лекции три сквозных вопроса: что записано в числах (представление), что делает операция (механизм) и как убедиться, что стало лучше (измерение относительно эталона). К ним студент возвращается и в ЛР 3–4: там те же операции выполняются в среде Engee, а результаты сравниваются с известным эталоном.

Значения, помеченные «ЛР 3» и «ЛР 4», получены реальным выполнением в среде Engee 26.8.2-H3 (Julia 1.12.4) 19.09.2026; остальные числа — арифметика по указанным формулам.

1. Зачем инженеру знать, как устроено изображение

Модели следующих лекций принимают и выдают числа. Ошибка на самом раннем этапе — перепутанный порядок цветовых каналов, значения от 0 до 255 вместо от 0 до 1, повторное сохранение в JPEG — приводит к «странным» результатам, которые ошибочно списывают на модель. Кроме того, компьютерное зрение решает прикладные задачи, которые генерация не заменяет: отделить объект от фона для монтажа, найти лица для размытия, расставить теги в архиве.

Пример из жизни 1. Фото после мессенджера. Ситуация: снимок, отправленный по цепочке из четырёх мессенджеров, становится «грязным»: появляются блоки и ореолы. Соответствие: каждый мессенджер пересжимает JPEG, и потери накапливаются. Граница аналогии: при сжатии без потерь (PNG) такого накопления нет, но и файл больше; выбор формата — компромисс, а не «правильный ответ».

2. Изображение как массив чисел

Цифровое изображение — массив I∈RH×W×C: H строк, W столбцов, C каналов. Серое изображение имеет C=1, цветное в модели RGB — C=3; при прозрачности добавляется четвёртый канал. Типичное хранение — 8 бит на канал (значения от 0 до 255); в вычислениях чаще используют вещественные числа в диапазоне 0,1 или -1,1. Объём несжатого изображения

V=H⋅W⋅C⋅b8 байт,

где b — разрядность канала. Для 1920×1080, трёх каналов и 8 бит получаем 6 220 800 байт, около 6,2 МБ. В ЛР 3 сцена 128×128 типа RGB{Float64} занимает 128⋅128⋅3⋅8=393 216 байт — ровно столько вернул describe_image в Engee: тип элемента определяет расход памяти (8 байт на канал против 1 байта у 8-битного изображения).

2.1. Цветовые пространства

| Пространство | Что хранит | Когда удобно |
| --- | --- | --- |
| RGB | красный, зелёный, синий | вывод на дисплей, хранение, входы нейросетей |
| HSV | оттенок, насыщенность, яркость | цветокоррекция: изменить яркость, не тронув оттенок |
| Lab | светлота и две цветовые оси | расстояние между цветами близко к ощущаемому различию |

Яркость (серое изображение) получают взвешенной суммой: Y=0,299R+0,587G+0,114B (коэффициенты рекомендации ITU-R BT.601). В ЛР 3 расчёт «вручную» и функцией Gray пакета Images дал максимум модуля разности 9,86⋅10-9: формула та же, различие — в ошибках округления констант. Отсюда практическое правило: результаты двух реализаций одной формулы сравнивают с допуском, а не побитно.

2.2. Гамма и нелинейность яркости

Значения в файлах стандартных изображений (sRGB) закодированы с гамма-коррекцией и не пропорциональны физической освещённости. Если усреднять такие значения «как есть», результат систематически темнее правильного: смесь чёрных и белых пикселей в равной доле на дисплее должна выглядеть как средне-серая, а среднее закодированных значений 0,5 соответствует заметно более тёмной освещённости. Поэтому для точных операций — масштабирования, размытия — значения переводят в линейное представление и обратно.

Пример из жизни 2. Ночная съёмка на смартфон. Ситуация: ночной снимок «мыльный»: мелкий шум убран, но детали пропали. Соответствие: автоматическое подавление шума — то же сглаживание, что в разделе 5; оно неизбежно размывает мелкие детали. Граница аналогии: современные камеры используют более сложные методы, чем простой фильтр, но компромисс между шумом и деталями остаётся.

2.3. Форматы, потери и метаданные

PNG хранит данные без потерь и подходит для промежуточных результатов и эталонов. JPEG использует сжатие с потерями; артефакты накапливаются при повторном сохранении, поэтому эталонные и экспериментальные данные хранят без потерь. Метаданные (ориентация, сведения о камере, место съёмки) влияют на отображение и на приватность (лекция 2): при подготовке набора данных их проверяют и, при необходимости, удаляют. В демонстрационном прогоне ЛР 3 изображение размером 16×16 пикселей сохранено в PNG (413 байт) и прочитано обратно: так измеряют потерю, вызванную только сохранением.

3. Квантование, гистограмма и метрика PSNR

Квантование до b бит округляет яркость x∈0,1 до одного из 2b уровней:

xq=roundx 2b-12b-1.

Потерю измеряют среднеквадратичной ошибкой MSE=1Ni=1Nxi-xq,i2 по всем N отсчётам и пиковым отношением сигнал/шум

PSNR=10lg1MSE дБ.

Например, MSE=10-3 даёт 30 дБ; уменьшение MSE вдвое даёт прирост около 3 дБ. PSNR измеряет численное отличие, а не красоту: два изображения с одинаковым PSNR могут выглядеть по-разному.

Гистограмма показывает, сколько отсчётов попадает в каждый интервал яркости. По ней видны недо- и переэкспонирование. Три числа кратко описывают распределение: среднее, стандартное отклонение (контраст) и энтропия H=-k​qklog2qk бит на отсчёт.

Результат ЛР 3. Квантование базовой сцены до 4 бит (16 уровней): PSNR относительно исходной 34,6 дБ; среднее почти не меняется (изменение около 0,23 %); контраст растёт примерно на 6 %; энтропия гистограммы падает с 2,69 до 1,78 бита — то есть основной эффект квантования виден в распределении яркости, а не в среднем. Линейное растяжение контраста x'=x-xmin/xmax-xmin расширяет диапазон яркости; гамма-коррекция x'=xγ нелинейно сдвигает распределение.

4. Свёртка и типовые фильтры

Дискретная свёртка (в терминах обработки изображений — корреляция с ядром) вычисляет значение пикселя как взвешенную сумму окрестности:

I*Ki,j=u=-rrv=-rrKu,v Ii+u, j+v,  k=2r+1.

Ядро K определяет операцию.

| Ядро | Вид | Что делает |
| --- | --- | --- |
| Усредняющее k×k | все веса 1/k2 | сглаживает, размывает границы |
| Гауссово | Gx,y=12πσ2e-x2+y2/2σ2 | сглаживает мягче, меньше искажает границы |
| Собеля | веса -1,0,1 с усилением центра | оценивает градиент яркости, выделяет границы |
| Повышение резкости | центральный вес больше 1, боковые отрицательные | усиливает границы и шум |

Размер результата. Если сторона входа n, размер ядра k, дополнение краёв p с каждой стороны, шаг s:

nout=n+2p-ks+1.

Вход 224 с ядром 3, дополнением 1 и шагом 1 сохраняет размер 224; при шаге 2 получается 112. Обращение с краем (нулевое дополнение, отражение, продолжение крайнего значения) влияет на артефакты у границ и записывается в паспорт эксперимента.

Изменение размера. Уменьшение теряет детали, которые не восстанавливаются при возврате к исходному размеру; поэтому пару «уменьшили — вернули» используют как измеримую модель потери информации. Интерполяция «ближайший сосед» сохраняет резкость, но даёт «лесенки»; билинейная и бикубическая — гладкие. При уменьшении в несколько раз нужно предварительное сглаживание, иначе возникает алиасинг.

5. Шум, сглаживание и компромисс

Шум — высокочастотная составляющая, но границы предмета тоже высокочастотны. Сглаживание уменьшает шум и одновременно размывает границы. Для синтетической сцены с известным эталоном (ЛР 4) качество результата измеряют как PSNRy,эталон; для зашумлённой сцены MSE≈σn2, поэтому PSNR≈-20lgσn: около 34,0 дБ при σn=0,02, 26,0 дБ при 0,05, 20 дБ при 0,10.

Результат ЛР 4. Усредняющий фильтр 5×5 на сцене со слабым шумом (σn=0,02) ухудшил PSNR относительно эталона с 33,98 до 29,20 дБ, а энергия границ упала вдвое: фильтр размыл границу диска сильнее, чем убрал шума. По всем 30 вариантам ЛР 4 PSNR вырос в 19 вариантах и упал в 11 (диапазон изменения от −7,1 до +15,2 дБ); в сцене со слабым шумом (σn=0,02) ни одна из шести операций PSNR не улучшила, а при σn≥0,03 PSNR вырос у четырёх–пяти операций из шести. Вывод: польза фильтра зависит от уровня шума, и формулировать её нужно для конкретных условий.

Пример из жизни 3. Ретушь портрета. Ситуация: «сгладить кожу» фильтром без масок убирает и мелкие дефекты, и текстуру, и границы черт. Соответствие: та же потеря деталей, что у усредняющего фильтра. Граница аналогии: профессиональная ретушь работает локально и учитывает границы, поэтому не сводится к глобальному размытию.

Значимость. В ЛР 3–4 разброс метрик между запусками с разными seed очень мал, поэтому учебный критерий |Δ|>2s из ЛР 1 выполняется по всем трём метрикам во всех 30 вариантах ЛР 4 — и не различает пользу и вред. Различает практический допуск, который студент задаёт до эксперимента: статистически заметный эффект не обязательно практически важен.

6. От фильтров к свёрточным сетям

Фильтры выше имеют фиксированные ядра, выбранные человеком. Свёрточная нейронная сеть обучает ядра по данным: слои извлекают признаки нарастающей сложности — границы и текстуры, затем части объектов, затем объекты. Нелинейности между слоями и агрегирование по окрестности (пулинг) позволяют накапливать информацию по всё большей области входа — рецептивному полю. Три идеи определили практику.

- Остаточные связи (He и др., 2015). Слой вычисляет не Hx, а поправку Fx, и выход y=Fx+x. Авторы показали, что такие сети легче оптимизировать и выигрывают в точности при росте глубины; сеть из 152 слоёв заняла первое место в классификации на соревновании ILSVRC 2015.

- Кодировщик — декодировщик с пропускными связями, U-Net (Ronneberger и др., 2015). Сужающийся путь собирает контекст, расширяющийся восстанавливает разрешение, пропускные связи передают детали границ. Схема создана для сегментации при малом числе размеченных примеров; в диффузионных моделях (лекция 6) шумоподавляющая сеть часто устроена как U-Net.

- Трансформеры зрения (Dosovitskiy и др., 2020). Изображение делится на участки 16×16, каждый становится «словом», последовательность обрабатывается механизмом внимания (Vaswani и др., 2017). При обучении на больших объёмах данных такие модели сравнимы со свёрточными или лучше.

7. Задачи зрения и метрики

| Задача | Что предсказывается | Метрика |
| --- | --- | --- |
| Классификация | метка всего изображения | доля верных ответов; точность и полнота по классам |
| Детекция | рамки и метки объектов | средняя точность по классам при заданном пороге пересечения |
| Семантическая сегментация | класс каждого пикселя | среднее пересечение над объединением по классам |
| Сегментация экземпляров | маска каждого объекта | пересечение над объединением по экземплярам |

Пересечение над объединением:

IoUA,B=A∩BA∪B,  DiceA,B=2A∩BA+B.

Пример: предсказанная маска 120 пикселей, эталонная 100, общих 80. Тогда A∪B=140, IoU=80/140≈0,57, Dice=160/220≈0,73. В отчёте всегда указывают, какая метрика использована. Если объект занимает малую долю кадра, модель «везде фон» получит высокую попиксельную точность и нулевой IoU объекта.

Результат ЛР 4. Бинаризация Оцу с последующим открытием (эрозия, затем дилатация) дала IoU с истинной маской диска от 0,92 до 0,999 в зависимости от сцены; при низком контрасте диска качество ниже.

Универсальная сегментация по подсказке. Модель Segment Anything (Kirillov и др., 2023) обучена на более чем миллиарде масок на 11 миллионах изображений и по подсказке (точка, рамка, грубая маска) выдаёт маску объекта без дообучения. Для креативных задач это готовый инструмент выделения объекта; качество на своих данных проверяют, а не принимают на веру.

8. Конвейер зрения и типичные ошибки

| Звено | Что делает | Типичная ошибка | Как обнаружить |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрузка | читает файл в массив | порядок каналов, игнорирование ориентации, альфа-канал | вывести изображение и сравнить с исходником |
| Предобработка | приводит к размеру и диапазону | значения 0…255 подаются как 0…1; неверная интерполяция | напечатать минимум, максимум и тип массива |
| Модель | вычисляет результат | другой размер или нормировка, чем ожидает модель | сверить с описанием, проверить на известном примере |
| Постобработка | выход в изображение или маску | порог без обоснования; забыто обратное масштабирование | визуализировать промежуточные результаты |
| Оценка | сравнение с эталоном | метрика на обучающих данных; разное разрешение у маски и эталона | проверить одинаковость размеров |

Правило отладки: менять и проверять по одному звену; после каждого звена сохранять и просматривать промежуточный результат. Это тот же принцип раскладывания системы на звенья, что в лекции 1.

9. Типичные заблуждения

- «Больше пикселей — лучше для любой модели». Модели обучены на определённых разрешениях; иной размер без масштабирования даёт деградацию.

- «Ядро свёртки — то же, что фильтр графического редактора». Фильтры редакторов часто сочетают несколько операций и нелинейности.

- «Точность 95 % означает хорошую сегментацию». При малой доле объекта высокая точность возможна при нулевом IoU.

- «Фильтр всегда улучшает изображение». Результат ЛР 4: при слабом шуме сглаживание ухудшает PSNR.

- «JPEG можно пересохранять сколько угодно». Потери накапливаются.

10. Что проверить в ЛР 3 и ЛР 4

ЛР 3. Свойства сцены и объём в байтах; яркость двумя способами и сравнение с допуском; воспроизводимость по контрольной сумме массива; гистограммы до и после воздействия; таблица метрик и PSNR по серии из 5 seed; вывод, различающий статистическую и практическую значимость.

ЛР 4. Операция варианта и эталон для неё; PSNR относительно эталона; энергия границ; для бинаризации — IoU; классификация операции («полезна», «нейтральна», «вредна») по допуску, заданному до запуска.

Итоговый квиз

Десять вопросов, в каждом один верный ответ из четырёх. Подсказка помогает рассуждать, но не называет ответ; ключ с разбором даётся отдельно.

Вопрос 1. Сколько байт занимает несжатое изображение 1920×1080 с тремя 8-битными каналами?

A) около 2,1 МБ

B) около 18,7 МБ

C) около 6,2 МБ

D) около 49,8 МБ.

Подсказка: умножьте число пикселей на число каналов и размер канала в байтах.

Вопрос 2. Вход 224×224, ядро 3×3, дополнение 1, шаг 2. Сторона результата равна:

A) 112

B) 224

C) 111

D) 113.

Подсказка: дробную часть отбрасывают, затем прибавляют 1.

Вопрос 3. Почему усреднение значений sRGB «как есть» даёт систематически более тёмный результат?

A) в значениях накапливается ошибка округления при сохранении файла

B) усреднение любых значений всегда уменьшает общую яркость снимка

C) формат JPEG сам по себе затемняет каждый снимок при записи

D) значения закодированы нелинейно, поэтому среднее не равно средней освещённости.

Подсказка: значения в файле не пропорциональны освещённости.

Вопрос 4. Предсказанная маска – 120 пикселей, эталонная – 100, общих – 80. Чему равен IoU?

A) 0,67

B) 0,57

C) 0,73

D) 0,80.

Подсказка: объединение – не сумма.

Вопрос 5. Какая идея сделала возможными очень глубокие сети (152 слоя)?

A) пулинг после каждого слоя сети

B) отказ от нелинейностей между слоями

C) остаточные связи y=Fx+x

D) ядра свёртки размером 11×11 в каждом слое.

Подсказка: слой учит поправку, а не всё преобразование.

Вопрос 6. Зачем в U-Net пропускные связи?

A) передать детали границ из сужающегося пути в расширяющийся

B) уменьшить число параметров сети

C) заменить нелинейные функции активации

D) ускорить чтение изображений с диска.

Подсказка: при уменьшении разрешения детали теряются.

Вопрос 7. Как трансформер зрения превращает изображение в последовательность?

A) каждый пиксель становится отдельным «словом»

B) изображение сворачивается в один вектор

C) обрабатываются только границы объектов

D) изображение делится на участки, например 16×16, и каждый участок — «слово».

Подсказка: пиксельная последовательность слишком длинна для внимания.

Вопрос 8. Модель сегментации мелкого объекта выдаёт «фон» повсюду и получает точность 98 %. Что верно?

A) модель отличная, так как точность высока

B) IoU объекта равен 0, поэтому точность вводит в заблуждение

C) IoU объекта равен 0,98

D) модель потеряла информацию о цвете.

Подсказка: какую долю кадра занимает объект?

Вопрос 9. По результату ЛР 4, усредняющий фильтр 5×5 на сцене с шумом σn=0,02:

A) всегда улучшает PSNR

B) не меняет энергию границ

C) ухудшил PSNR относительно эталона

D) улучшает IoU.

Подсказка: сравните потери на границах с выигрышем от подавления шума.

Вопрос 10. Модель выдаёт бессмыслицу сразу после смены источника изображений. Что проверить первым?

A) диапазон значений и порядок каналов после загрузки и предобработки

B) правильность весовых коэффициентов самой модели

C) число слоёв сети и размер ядер

D) выбор функции потерь при обучении.

Подсказка: самое раннее звено конвейера.

Шкала самопроверки: 9–10 верных – тема освоена; 7–8 – повторить разделы 3–5; менее 7 – перечитать конспект и вернуться к ЛР 3.

Выводы

- Изображение – массив чисел; его объём, диапазон и цветовое пространство определяют, какие операции корректны.

- Гамма, квантование и формат файла меняют данные; эти изменения нужно измерять (PSNR, гистограмма, энтропия) и записывать в паспорт.

- Свёртка – основа фильтров и сетей; размер результата вычисляется по формуле, а польза фильтра зависит от уровня шума.

- Классификация, детекция и сегментация требуют разных метрик; попиксельная точность может вводить в заблуждение.

- Ошибки конвейера ищут по звеньям: загрузка, предобработка, модель, постобработка, оценка.

- Статистическая значимость эффекта не равна его практической важности – допуск задаётся до эксперимента.

Подготовка к ЛР 3–4. Повторите раздел 2 и 3; подготовьте ответы на вопросы: сколько байт занимает ваша сцена; чем гамма-коррекция отличается от растяжения контраста; при каком уровне шума сглаживание окупается.

Источники и дата проверки

- He K. и др. Deep Residual Learning for Image Recognition (arXiv:1512.03385, 10.12.2015).

- Ronneberger O. и др. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation (arXiv:1505.04597, 18.05.2015).

- Dosovitskiy A. и др. An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale (arXiv:2010.11929, 22.10.2020).

- Kirillov A. и др. Segment Anything (arXiv:2304.02643, 05.04.2023).

- Vaswani A. и др. Attention Is All You Need (arXiv:1706.03762, 12.06.2017).

- Рекомендация ITU-R BT.601 – коэффициенты яркости.

- Методические указания к ЛР 3 и ЛР 4 курса; журналы выполнения в Engee 26.8.2-H3 (Julia 1.12.4) от 19.09.2026.

Публикации проверены по страницам препринтов 19.09.2026 (название, первый автор, дата); формулы — стандартные определения.